- 绍兴市特种设备检测院2020年仪器设备（第一批）供货项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号: STZ2020001

| 采购单位： | 绍兴市特种设备检测院 |
| --- | --- |
| 监督单位： | 绍兴市市场监督管理局 |
| 二○二○年六月 |  |

第一部分 招标公告

经绍兴市政府采购管理部门批准，我院就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：  STZ2020001      采购组织类型：  单位自行采购

二、招标设备名称及数量（预算金额：人民币   72.4  万元）

| 标项 | 设备名称 | 设备型号 | 采购 数量 | 上限单价 (单位：万元) | 上限总价 (单位：万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01标 | 电导率仪 | S700 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |
| 02标 | 台式PH仪 | S400 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |
| 03标 | 钠度仪 | D10P | 1 | 3.3 | 3.3 |  |
| 04标 | 便携式电导率仪 | S7 | 1 | 1.7 | 1.7 |  |
| 05标 | 内燃平衡重式叉车 | CPC30 | 1 | 7 | 7 |  |
| 06标 | 多用途气体检测仪 | SS P400 | 2 | 1.85 | 3.7 |  |
| 07标 | 里氏硬度计 | PROCEQ EQUOTIP 550 | 1 | 8.3 | 8.3 |  |
| 08标 | 热偶真空计 | HPM4/5/6 | 1 | 2.4 | 2.4 |  |
| 09标 | 自动扶梯多功能检测工具箱 | HY6688-F | 1 | 5.6 | 5.6 |  |
| 10标 | 带自助报检功能的安全阀校验台 | JNZH-3D2 | 1 | 25.1 | 25.1 |  |
| 11标 | 现场金相检测仪 | JXD-500Pro | 1 | 10 | 10 |  |

注：本院提供的仪器型号只是参考，如有技术参数和功能优予本院提供仪器型号，价廉者优先。

三、投标供应商的资格要求

1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2、在中华人民共和国境内注册的独立法人且注册资金在人民币50万元（含50万元）以上。具有上述设备生产或经营资质。

3、多家具有投标资质的关联企业只接受其中一家参加招投标活动。

四、招标文件的发出：

报名时需提供以下资料（复印件需加盖单位公章）：

1、供应商介绍信（或授权委托书）和企业营业执照复印件。

2、报名人身份证原件及复印件。

五、投标截止时间及地点：投标人应于2020年 07 月  07 日9:00时之前将投标文件密封送交到浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪东街17号绍兴市特种设备检测院，因疫情影响，本次招标的投标文件也可采用快递的方式进行递交，逾期送达作无效标处理。

六、开标时间及地点：2020年 07 月 07 日9:00 时在浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪东街17号绍兴市特种设备检测院3楼会议室开标。

七、招标公告发布：http://www.sxtjy.com

联系方式：

绍兴市特种设备检测院    金先生    0575-88132704

绍兴市特种设备检测院

二○二○年六月十六日

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 2020年仪器设备（第一批）等供货项目 项目的实施规模、范围：进行 2020年仪器设备（第一批）等供货项目有关设备的供货、安装、调试、验收、培训等，详见招标文件 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如我院认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |
| 3 | 投标文件份数：正本一份、副本四份 |
| 4 | 投标文件接收单位：绍兴市特种设备检测院 投标文件送达地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪东街17号 商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。 |
| 5 | 投标截止时间：2020年 07 月 07 日 9：00时整。 |
| 6 | 开标时间：2020年 07 月 07 日9：00时整 开标地点：绍兴市特种设备检测院3楼会议室 |
| 7 | 联系方式： 绍兴市特种设备检测院 金先生 0575-88132704 |
| 8 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于绍兴市特种设备检测院。 |
| / | / |

注：

- 投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、不公正或违法违规内容时，请在投标截止日七天前向我院书面反映，我院向各投标人作出书面答复补充，并与招标文件同具相应法律效应，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

- 为维护我院招标工作的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

- 凡参加本次招标的投标单位均视作认同本次招标的各项约定事宜(包括投标人资格、技术参数、相关日期、定标方式等)；投标人不得以各类约定事宜提出质疑。

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “投标人”系指向招标方提交招标文件的制造商或集成商(供应商)。

2.2 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向我院提供的一切设备、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “项目”系指投标人按招标文件规定向我院提供的产品和服务。

2.5　本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供原厂商产品设备性能指标说明书，无法提供的导致评标委员会无法评审的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

4. 投标委托

投标人须携带居民身份证。如投标人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

5. 投标费用

- 投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，我院对上述费用不负任何责任。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

- 6.2招标文件的澄清

- 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真、电报、电子文档，下同）通知我院，但通知不得迟于开标前7日使我院收到，我院将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

- 6.3招标文件的修改

- 6.3.1在投标截止时间前规定时间内，我院有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，我院可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，我院与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”和“技术文件资料”二部分文件组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标函（格式见第六部分附件1）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件3）；

2.1.3投标设备报价明细表（如有/格式见第六部分附件4）；

2.1.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

2.1.5所投产品必须满足以下商务条件：

2.1.5.1所有投标产品必须为定型量产品,请出具五家用户有效证明(合同复印件、用户联系方法)。

2.1.5.2所有投标产品通过国内有资质单位进行的电磁兼容性试验（如有要求）(出具加盖制造商公章的证书复印件)

2.1.5.3所有产品为同一公司产品,软件操作方式相同

2.1.5.4投标产品生产企业通过ISO9001：2000质量管理体系论证(出具加盖制造商公章的证书复印件)

2.1.5.5投标产品获得制造计量器具许可证(CMC) （如有要求）(出具加盖制造商公章的证书复印件)

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。若投标人的投标报价超过我院设定的上限价（不另设上限价的以预算价作为上限价），投标报价分作零分处理，且不得作为中标人。

- 2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(格式见第六部分附件2)；

2.2.2技术偏离表（格式见第六部分附件5）；

2.2.3 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.4相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；

2.2.5投标设备详细配置清单和对应规格的具体数据（品牌，型号，规格，到货期等详细信息，格式自拟）；

2.2.6技术服务、售后服务的内容和措施、技术培训，距我院最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺；

2.2.7优惠条件：投标人承诺给予我院的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.8投标设备的图文资料（如有）；

2.2.9提供2008年6月－至今浙江省内同类项目成功案例。应有需方名称及联系电话，以最终用户合同复印件（加盖单位公章）作为确认依据（如有/格式自拟）；

2.2.10未尽事宜请各投标单位按评分细则技术部份制作(重要)；

2.2.11投标人情况介绍；

2.2.12有关产品代理资格证明文件（如有，复印件）；

2.2.13投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》、《投标设备报价明细表》等附表格式填写。

3.2报价为我院可以合格使用设备的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

3.5若投标人的投标报价超过我院设定的上限价（不另设上限价的以预算价作为上限价），投标报价分作零分处理，且不得作为中标人。

- 4．投标文件的有效期

- 4.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如我院认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 4.2在特殊情况下，我院可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 4.3同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5. 投标文件的份数和规定

5.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

5.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。

5.3投标文件一式六份，其中正本一份，副本五份。

5.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

5.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

5.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被我院拒绝。

6. 投标文件的密封、盖章和签署

6.1 投标文件组成的“技术文件资料”和“商务文件资料”应分别密封封装，并明确注明“技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章。

6.2 投标人可将全部投标文件包装完好，封皮上要明确注明“招标编号、标项或标段号、招标项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章，并注明“开标时启封”字样。

7．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向我院提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”和“开标前不得启封”字样，同时封口处由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

8．废标（无效标）的情形

投标文件有下列情形之一的作废标（无效标）处理：

8.1 超过投标截止时间送交的；

8.2无法定代表人授权委托书或法定代表人授权委托书填写不全的（要求公章和签字或盖章缺一不可）；

8.3 投标人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

8.4投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人或企业法定代表人授权委托人印章(或签字)的；

8.5投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

8.6 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

8.7未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清；

8.8 投标设备技术规范偏离表不真实填写或弄虚作假的；

8.9对我院设备技术规格未详细应答或未能说明投标设备的有关技术规格、偏离情况和配置清单的，致使其技术文件无法评审的；

8.10经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判定为无效。

8.11 投标文件有招标方不能接受的条件；

8.12评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的 ；

8.13评标委员会认定有重大偏差的或实质性不响应招标文件要求的；

8.14其他违反法律、法规的情形。

三、开标和评标

1．开标

1.1 投标人法人代表或其委托授权人必须在招标文件规定的时间出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

1.2 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

2. 对明显的文字和计算错误的修正原则

2.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

2.2 如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3 如果总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

2.4 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2.5 如果对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3．评标

3.1招标评审小组一般为5人，由院领导1-2 名、采购部门的代表2名和其他专家1-2名组成。招标评审小组所有成员集中进行统一开标，对各供应商进行逐一询问及要求二次报价，由招标人填写在最终报价单（附件6）作为中标成交价，并进行技术标打分和商务标打分。因故不能到场的供应商，需提前邮寄标书，评标组以标书内容为准。

3.2招标评审小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3招标评审小组对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.4投标人资格由招标评审小组进行最终的评定。

- 4.投标文件的澄清

- 为有利于对投标文件的比较和评议，我院可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时我院可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

5. 评标过程保密

5.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

5.2 在评标期间，投标人企图影响我院或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、定标

1．定标原则

1.1招标领导小组根据评标委员会的评定结果进行最终审查。最终审查的主要内容是：

1.1.1投标产品的技术含量、质量水平；

1.1.2投标人履行合同的能力；

1.1.3最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

1.1.4招标领导小组在对投标人进行最终审查后，决定中标单位。

- 2.中标条件

- 2.1投标文件基本符合招标文件要求；

- 2.2投标人有很好的执行合同的能力；

- 2.3实施方案最合理并对我院最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

- 2.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

2.5我院将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的保证。

五、授予合同

1．中标方式

1.1采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按得分由高到低顺序，排名第一的为中标候选供应商。

1.2中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，我院可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

2．中标通知

2.1我院在投标有效期内根据定标结果，将以外网公布招标中标公告等形式通知中标人。

3．履约保证金(标内有说明的按标内要求执行)

3.1中标人交纳不高于中标额的10％的履约保证金给我院，履约保证金不计息。

3.2中标人不履行与我院订立的合同的，履约保证金不予退还，给我院造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第三部分 招标项目范围及要求

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5符合相关国家和行业标准。投标人提供该设备出厂检测报告、合格证书和计量检定证书。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

2.数量调整

我院保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

3.安装及调试、验收

中标人应派经我院认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备到货并一周内完成的安装、调试。

3.2对招标文件中标有▲★符号的主要指标参数，中标人提供验收调试所需专用工具设施物料并自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收。验收标准按投标书的技术偏离表（投标响应）栏内容逐项进行，产品最终验收合格后招标方和中标方双方签字确认。如验收时投标书的技术偏离表（投标响应）与仪器设备实际功能不符，则招标方视中标方违约。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在我院指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经我院同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

4.技术培训

4.1中标人须对我院的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

- 4.4.1原理、构成和功能的描述。

- 4.4.2常见故障的处理或排除。

- 4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

- 4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

- 5.售后服务(标内有说明的按标内要求执行)

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少24个月的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到我院通知后，16小时内派人赴现场处理设备质量问题。36小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供我院使用。

6. 服务要求(标内有说明的按标内要求执行)

6.1设备保修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达我院指定地点。

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，我院可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

6.3 中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金或投标保证金不予退还。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

8.招标项目设备名称及技术参数：

01标   电导率仪    S700

一．主要技术参数

电导率范围: 0.001 μS/cm 至 2000 ms/cm，有多种测量单位可选

电导率精度：+/- 0.5%

温度范围 °C：-30.0 至 130.0

温度分辨率 °C：0.1

▲*电阻率范围：0.01 -100.0 MOhm*cm

▲*TDS范围：0.001 mg/L -1000 g/L

▲*盐度范围：0.00 - 80.00 psu, ppt

二．有计量认证要求提供计量认证合格报告，免费送货、培训，售后服务质保二年以上；

三．合同签订后15个工作日内交货,货品验收合格后付100%货款，己交纳合同保证金10%转为质量保证金，待设备运行质保期满后无质量与售后服务问题一次性无息退还。

★四． 需在浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）完成交易。

02标   台式PH仪    S400

一．主要技术参数

PH测量范围：-2.000至20.000

PH分辨率：0.001/0.01/0.1

相对PH精度：±0.002

mV范围：-2000至2000

mV分辨率：0.1/1

mV相对精确性：±0.1

▲*ISFET PH范围：0至14.000

▲*ISFET PH分辨率：0.001/0.01/0.1

▲*ISFET PH相对精度：±0.05

温度范围℃：-30.0至130.0

温度分辨率℃：0.1

温度精度℃：±0.1

▲*显示器：7英寸彩色液晶显示

▲*触摸屏：电容式

二．有计量认证要求提供计量认证合格报告，免费送货、培训，售后服务质保二年以上；

三．合同签订后15个工作日内交货,货品验收合格后付100%货款，己交纳合同保证金10%转为质量保证金，待设备运行质保期满后无质量与售后服务问题一次性无息退还。

★四．需在浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）完成交易。

03标   钠度仪    D10P-06

一．主要技术参数

▲*测量范围：0 - 19999 M/ppm

▲*分辨率：1，2，3 位有效数字

相对精度；±0.2 mV 或 0.05%（取较大者）

单位：ppm，ppb，M，% 或无单位

测量方法：单已知加量 / 减量法 ；双已知加量 / 减量法

校正点：1 - 6 点

二．有计量认证要求提供计量认证合格报告，免费送货、培训，售后服务质保二年以上；

三．合同签订后15个工作日内交货,货品验收合格后付100%货款，己交纳合同保证金10%转为质量保证金，待设备运行质保期满后无质量与售后服务问题一次性无息退还。

★四．需在浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）完成交易。

04标   便携式电导率仪    S7

一．主要技术参数

▲*电导率测量范围：0.010μs/cm-1000ms/cm

电导率分辨率：0.001-1

电导率准确度（±）：0.5%

温度范围：-5.0-105℃

温度分辨率：0.1℃

温度准确度（±）：0.1℃

便携式：Yes

安全性与合规性：GLP，密码保护，用户管理

▲*支持ISM：有

▲*存储容量（2）：2000测量值

▲*数据传输：PC

防护等级：防水防尘（IP67）

二．有计量认证要求提供计量认证合格报告，免费送货、培训，售后服务质保二年以上；

三．合同签订后15个工作日内交货,货品验收合格后付100%货款，己交纳合同保证金10%转为质量保证金，待设备运行质保期满后无质量与售后服务问题一次性无息退还。

★四．需在浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）完成交易。

05标    内燃平衡重式叉车     CPC30

一．总体要求

按照国家市场监督管理总局《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001-2019）以及《场(厂)内专用机动车辆作业人员考试大纲》要求，采购一辆适合叉车作业人员实操考试使用的叉车，用于场内专用机动车作业人员考试。

二．技术规格、参数与要求

所采购叉车参数要求

| 型 号 |  |  |  |  |  |  | CPC30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特性 | 动力型式 |  |  |  |  | 柴油 |
| 2 |  | 额定载荷 |  |  |  | kg | 3000 |
| 3 |  | 载荷中心距 |  |  |  | mm | 500 |
| 4 |  | 起升高度 |  |  |  | mm | 3000 |
| 5 |  | 自由起升高度 |  |  |  | mm | 155 |
| 6 |  | 货叉尺寸 |  | 长×宽×厚 |  | mm | 1070×125×45 |
| 7 |  | 门架倾角 |  | 前/后 |  | 。 | 8/10 |
| 8 |  | 最小转弯半径 |  |  |  | mm | 2550 |
| 9 |  | 最小直角堆垛通道宽度 |  |  |  | mm | 4025 |
| 10 |  | 最小直角通道宽度 |  |  |  | mm | 2750 |
| 11 |  | 最小离地间隙 |  | 车架中部（空载） |  | mm | 140 |
| 12 |  |  |  | 门架下端（空载） |  | mm | 130 |
| 13 |  | 护顶架高度 |  |  |  | mm | 2090 |
| 14 |  | 前悬距 |  |  |  | mm | 475 |
| 15 | 性能 | 最大行驶速度 |  | 満载 |  | km/h | 19 |
|  |  |  |  | 空载 |  | km/h | 19 |
| 16 |  | 最大起升速度 |  | 満载 |  | mm/s | 560 |
|  |  |  |  | 空载 |  | mm/s | 570 |
| 17 |  | 最大牵引力 |  | 满载 |  | KN | 20 |
| 18 |  | 最大爬坡能力 |  |  |  | % | 15 |
| 19 | 尺寸 | 全长 | 无货叉 | 全长 | 无货叉 | mm | 2765 |
| 20 |  | 全宽 |  | 全宽 |  | mm | 1230 |
| 21 |  | 货叉最大起升时高度(有挡货架） |  |  |  | mm | 4260 |
| 22 |  | 门架高度 |  |  |  | mm | 2075 |
| 23 | 底盘 | 轮胎 |  | 前轮 |  |  | 28×9-15-14PR |
| 24 |  |  |  | 后轮 |  |  | 6.50-10-10PR |
| 25 |  | 轴距 |  |  |  | mm | 1760 |
| 26 |  | 轮距 |  | 前轮/后轮 |  | mm | 1000/970 |
| 27 |  | 自重 |  | 无载荷 |  | Kg | 4100 |
| 28 | 驱动 | 蓄电池 | 电压/容量 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/80 |
| 29 |  | 发动机 |  | 型号 |  |  | 新柴发动机或相似 |
| 30 |  |  |  | 额定功率 |  | kw/r.p.m | 36.8/2500 |
| 31 |  |  |  | 额定扭矩 |  | Nm/r.p.m | 156/1700-1900 |
| 32 |  |  |  | 缸径×行程 |  | mm | 90×105 |
| 33 |  |  |  | 缸数 |  |  | 4 |
| 34 |  |  |  | 排量 |  | L | 2.67 |
| 35 |  | 燃油箱容量 |  |  |  | L |  |
| 36 |  | 传动 档位 前/后 |  |  |  |  | 2/2手动换档 |
| 37 |  | 工作压力 |  |  |  | Mpa |  |
| 38 | 补充 | 轮胎类型（前/后) |  |  |  |  | 充气胎 |
| 39 |  | 车轮数（前/后） |  |  |  | 只 | 2/2 |
| 40 |  | 满载下降速度 |  |  |  | mm/s | 460 |
| 41 |  | 空载下降速度 |  |  |  | mm/s | 430 |
| 42 |  | 满载（前/后)轴重量分配 |  |  |  | kg | 6390/710 |
| 43 |  | 空载（前/后)轴重量分配 |  |  |  | kg | 1640/2460 |

三．售后要求

1、交车服务：在设备达到买方指定交货地点后，卖方即派技术人员随即随到现场进行免费安装调试，买卖双方将对设备进行全面的质量和性能验收。

2、技术培训：设备交付后，卖方按需要向买方的工程技术人员，操作人员以及维修人员提供不少于2场的专题操作培训、日常保养培训、定期保养培训及维修培训，使工程技术人员，维修人员能够排除故障，完成较大难度的维修。

3、免费技术支持服务：卖方将定期派技术人员主持技术讲座并听了取买方的意见，进行技术指导，在买方需要的情况下可随时上门服务。

4、质保期服务：我公司产品质保期完全响应招标文件要求。在质保期内卖方提供免费首保，定期进行检查和维修，终身维护。

5、质保期内如设备出故障，由卖方全部负责解决。

6、零配件供应：卖方长期以优惠价格提供零配件，提供的配件为纯正部件，常用部件现货供应。

7、急需配件的供应：卖方的接到买方急需配件通知后，将在48小时内将所急需配件空运到，如遇国内仓库无库存，卖方必须专门紧急订货，并在最短时间送到。

8、紧急维修：在整个设备使用期间，卖方收到买方的紧急维修通知后，在保修期内，在1小时内做出答复，2小时内赶到现场 ，直至排除故障；保修期外，在1小时内做出答复，出现重大故障时，24小时随时派遣技术人员赶到现场协助解决。

9、主要零部件因卖方设计和制造质量问题损坏的，由卖方负责免费更换。

四．有计量认证要求提供计量认证合格报告，免费送货、培训，售后服务质保二年以上；

五．合同签订后15个工作日内交货,货品验收合格后付100%货款，己交纳合同保证金10%转为质量保证金，待设备运行质保期满后无质量与售后服务问题一次性无息退还。

★六. 需在浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）完成交易。

06标    多用途气体检测仪    SS P400

针对个人安全防护的环境监测系统。可用于燃气泄漏或毒气检测，该仪器灵敏度高，响应快速，在环境发生改变或达到燃气爆炸极限之前，声光震动报警提示操作者。可用于燃气管线人工巡检，有限空间（如L阀井，燃气设备室，房屋内等）检漏、紧急情况处理及环境监测。

一．技术参数

| ★测量要求 | 同时检测可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢、氰化氢等多种气体 |
| --- | --- |
| 操作温度 | -20°C 至 50°C |
| ▲数据记录功能 | 可记录不少于20次测量数据 |
| 数据显示 | 数字显示，可视角度270° |
| 防爆要求 | 满足各类防爆环境要求 |
| 电池 | 可充电，使用时长不小于20h |
| 报警显示 | 声光报警震动报警 |
| ▲测量范围 | 可燃气体0～100%LEL |
| ▲分辨率 | 0.1～2.0%LEL |
| 传感器 | 组合式 |
| 响应时间 | 瞬时报警 |
| O2测量要求 | 0～10ppm（分辨率0.1%） |
| H2S测量要求 | 0～100ppm（分辨率1 ppm） |
| CO测量要求 | 0～999ppm（分辨率1 ppm） |
| Cl2测量要求 | 0～20ppm（分辨率0.1 ppm） |
| SO2测量要求 | 0～20ppm（分辨率0.1 ppm） |
| 环氧乙烷测量要求 | 0～10ppm（分辨率0.1 ppm） |

二．标准配置

主机，传感器，中英文说明书，适配器，粉尘过滤器，电池，螺丝刀六角扳手。

三．有计量认证要求提供计量认证合格报告，免费送货、培训，售后服务质保二年以上；

四．合同签订后15个工作日内交货,货品验收合格后付100%货款，己交纳合同保证金10%转为质量保证金，待设备运行质保期满后无质量与售后服务问题一次性无息退还。

★五.  需在浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）完成交易。

07标   里氏硬度计    PROCEQ  EQUOTIP 550

一.设备主要技术参数：

| 显示屏 | 7” 彩色显示屏 800 x 480 像素 |
| --- | --- |
| ▲内存 | 内置 8 GB 闪存（可存储多达 1000000 个测量值） |
| 测量结果 | HLD 为单位的测量可自动转换为HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS以及更多符合 ASTM E140 标准的通用单位 |
| ★测量范围 | 150-950 HLD |
| ★测量精度 | ±4HLD（150HLD-950HLD） |
| ★分辨率 | 1 HLD（Leeb D）；0.1 HRC； |
| ★检测方向 | 任意方向（有角度补偿） |
| 检测负载 | 11Nmm |
| ▲标准硬度块 | 配置，775 HLD左右 |
| ▲表面粗糙度对比板 | 配置 |
| 压头 | 碳化钨3mm |
| 操作温度 | 0°C 至 50°C |
| 湿度 | < 95%RH，非冷凝 |
| 操作温度 | 0°C 至 30°C (充电且仪器正在运行） |
|  | 0°C 至 40°C (充电且仪器关闭) |
|  | -10°C 至 50°C（未充电） |
| 环境 | 适合室内与室外使用 |
| IP 等级 | IP 54 |

二．配套装置和附件要求；

- Equotip 触摸屏主机

- Equotip Leeb D 探头 及连接电缆

- 锂电池

- 标准硬度块，约775 HLD

- 电源

- USB 线缆

- 表面粗糙度比对板

- 文档

- 背带和手提箱

三．有计量认证要求提供计量认证合格报告，免费送货、培训，售后服务质保二年以上；

四．合同签订后15个工作日内交货,货品验收合格后付100%货款，己交纳合同保证金10%转为质量保证金，待设备运行质保期满后无质量与售后服务问题一次性无息退还。

★五．需在浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）完成交易。

08标   热偶真空计   HPM4/5/6

一．主要技术参数

（一）主要技术参数

1、显示：3 1/2 LCD。

2、显示单位：Torr(托)、mbar(毫巴)或Pa(帕)可选。

3、测量范围：0.001～20mbar（0.001～20Torr）。

4、分辨率：0.001（小于1Torr）；0.01（大于1Torr）。测量误差≤20%。

5、档位：2档开关切换。

7、工作环境：-20～50°C。

8、工作电源：可充电电池供电。

9、符合标准：CE(EN61326：1997，A1：1998，A2：2001，A3：2003)。

10、重量不超过1kg。

（二）配置要求

1、主机（配标准八位接头）：1台。

2、配套规管：DV-6R热偶规管0.001～1.3mbar（0.001～1Torr）1个。

DV-5R热偶规管（0.0001-0.1Torr）1个。

DV-4R热偶规管0.01～20mbar(0.01～20Torr)1个。

DB-20校准热偶规管1个。

二．有计量认证要求提供计量认证合格报告，免费送货、培训，售后服务质保二年以上；

三．合同签订后15个工作日内交货,货品验收合格后付100%货款，己交纳合同保证金10%转为质量保证金，待设备运行质保期满后无质量与售后服务问题一次性无息退还。

★四．需在浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）完成交易。

09标   自动扶梯多功能检测工具箱   HY6688-F

一．主要技术参数

★1、手持多功能测量主机：嵌入式操作系统RTOS，不低于3.2寸彩色电容触摸屏，可自定义系统键盘，可预存10种以上多国语言，系统内置虚拟键盘，分辨率：1280*720，中英文界面可选；集成化设计包含以下功能：速度、制停距离、激光测距、同步率、照度、噪音、温湿度。主要测量项目都集成在一个测量主机上，并可自动计算并显示各个测量结果，整机重量：不大于800g，尺寸：不大于170*70*60mm，具有数据锁定功能，点击锁定可锁定两组数据用于对比；提供高清现场图片验证以上参数；

2、速度测量范围（一键切换转速和速度）：0～10m/s，速度测量精度：≤0.5%；

3、触发方式：配置触发开关；

★4、扶梯防护挡板有效性:采用激光测量，稳定可靠，可根据扶梯结构调整测量角度，测量范围：0-35度，测距范围：0-50米，装置可与各类扶手带稳定贴合，保证稳定性；

5、打印：配置蓝牙打印机，蓝牙打印机重量小于0.25kg，可现场实时打印原始数据；

手持多功能测量主机1台、梳齿板啮合深度尺1把、防护挡板检测装置1个、触发开关1个，蓝牙打印机1部，多功能测量尺1把、卷尺（3m）1个、斜塞尺1把、万用表1台、市级及以上检测机构出具的校准证书及说明书保修卡等文件资料1份，专用箱体1个。

6、采用USB充电，5V2A充电器，Micro-B（Type-C）接口，EMI辐射满足临床Class B等级。

7、电量显示：所有供电数据采集单元采用外置LED*4电量显示模块。

8、扶手带啮合深度、下缘距离、水平距离，柔性部件及刚性部件，围裙板与梯级间隙、梳齿板与梯级间隙等功能尺，仅需一把尺包含以上，且每个功能都具有单独固定结构，可卡入直接判断，可放入即合格，直观判定结果。

9、梳齿板啮合深度尺：测量范围：0-50mm，测量分辨率：0.01mm，测量精度：±0.02mm，显示方式：数显，电池：1.5V纽扣电池

10、专用仪器箱：箱体通过ISO9001质量管理体系认证，锁紧装置专利设计，可对内部设备做充分保护：经过低温试验，跌落试验，IP67防尘防水，体积及重量：不大于330*260*150mm，800g。

11、产品配置：

二．有计量认证要求提供计量认证合格报告，免费送货、培训，售后服务质保二年以上；

三．合同签订后15个工作日内交货,货品验收合格后付100%货款，己交纳合同保证金10%转为质量保证金，待设备运行质保期满后无质量与售后服务问题一次性无息退还。

★四、需在浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）完成交易。

10标   带自助报检功能的安全阀校验台     JNZH-3D2

一．校验台技术性能指标及要求

1、执行标准

满足《TSG ZF001-2006 安全阀安全技术监察规程》、《GB/T12242—2005》和《GB/T12243—2005》等国家规程标准对安全阀性能测定要求。

2、测试项目与测试精度：

2.1安全阀开启压力测定；

2.2安全阀密封性能测定；

2.3压力测量精度：0.4%

3、校验介质：

压缩空气或氮气：

★4、校验安全阀适用范围：

4.1 二个校验工位

（1）第一校验工位——适用校验DN8mm至2吋的丝口安全阀，配置在校验进气阀旁边，可以不离开中控台装夹待校验丝口安全阀，方便小安全阀的校验；

（2） 第二校验工位——适用校验DN300mm以内的各种法兰式安全阀及螺纹安全阀，既可以用三爪夹紧，也可以用两爪夹紧，方便校验美标安全阀及先导式安全阀；

4.2可校验安全阀通径与开启压力范围

DN300mm及以内、45MPa以内       注：配备增压比不下于60倍的气体增压泵。

5、夹紧方式：

采用液压站、液压缸组合的夹紧方式，最大夹紧力25吨，夹紧实现自动控制——达到设定的夹紧力上限时电机自动卸载保压、低于设定的夹紧力下限时自动启动加压；总功率不超过2.2KW，低噪、节能。

▲6、配备安全防护装置：正面与校验员一侧用挡板进行防护，气动升降（一键操作），不对校验操作便利性产生影响。

7、配备符合规程与标准要求的密封试验用气泡计数装置，有机玻璃气泡计数筒固定在校验台侧面，使用方便。

8、数字化测试系统 功能要求

8.1 通过网络接收现有管理端软件所派发的待校验任务，通过双击可查看任意一个待校验阀的详细信息，并可对安全阀信息进行修改、补充；

8.2 待校验任务列表要求：可选中任意一个待校验阀进行校验；具备通过流水号选择功能，可快捷选择“按顺序或逆序（校验编号）”或“单位名称”进行排序；也可扫描二维码选定待校验任务；

8.3 压力显示数字化（校验台同时对应配备五个不同量程的0.4级精密压力表同步测压），自动测定、记录整定压力，并将所需的测试数据、维修检修情况、校验结论等自动导入该任务的校验报告与校验记录中；

8.4 具有对校验人员的权限和密码进行查验的功能，能够对校验设备名称和编号、精密压力表编号量程和有效期等进行设置，并将这些信息自动记录并自动导入校验报告与原始记录中；

8.5 能够将完成校验的每一个阀的合格证铭牌所需要的数据（或文字）自动生成在电脑硬盘中、并导入气动打标机中刻制合格证铭牌；如果某个铭牌刻印坏了的话，能够选择重新生成铭牌数据（或文字）并刻印，使得整个铭牌刻印过程中不需要进行任何手工输入；

8.6 校验操作端采用触摸显示屏，校验操作不需要使用键盘和鼠标，通过点击触摸屏完成校验过程（软件）中的所有操作；

8.7 配套压力传感器（压力变送器）定标软件，对其进行定标纠偏。

9、设备配置要求

| 序号 | 名 称 | 配置及技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控台 | 所需的全套管路、阀门；不锈钢操作面板；五档压力切换；双排十只（每排五只）0.4级精密压力表；操作用针阀采用不锈钢高压针阀；五个不同量程压力变送器、品牌电脑主机、数据处理器、15”触摸显示屏 | 1套 |
| 2 | 螺纹安全阀 校验座 | 适用校验DN8mm至2吋的丝口安全阀校验，配套不同规格的内螺纹转接头 | 1套 |
| 3 | 通用夹紧台 | 适用通径 DN300及以下；液压缸夹紧，；双向卡脚 | 1套 |
| 4 | 英制G、Rc 内螺纹接头 | 1/2〞、3/4〞、1〞、11/4〞、11/2〞、2〞、21/2〞 | 各1只 |
| 5 | “O”型密封圈 | 全套规格，每个规格5只 | 1批 |
| 6 | 外接软管 | M16×1.5 | 2根 |
| 7 | 夹紧台中心垫 | DN25～300mm DN100mm以内通用垫板 螺纹底座 | 1套 |
| 8 | 气体增压泵 | 60倍增压比，可将2.5MPa以上气源压力增至48MPa | 1 台 |
| 9 | 软件 （执行文件） | 校验操作软件、压力变送器定标软件、网上报检与手机APP、安全阀自助报检系统 | 各1套 |
| 10 | 液压站 | 2.2KW 25Mpa 流量3L/分钟（安装在中控台内） | 1套 |
| 11 | 气动打标机 | 配半自动铭牌夹具 | 1台 |
| 12 | 密封试验装置 | 配密封试验用的硅橡胶塞、有机玻璃气泡筒、接管等 | 1套 |
| 13 | 防护挡板 | 气动，一键升降，二面防护板 | 1套 |
| 14 | 二维码扫描枪 | 无线 | 1支 |

二．自助报检与信息化管理系统功能及硬件配置要求

▲1、MY SQL   开源数据库；

2、校验管理端软件

▲2.1 建立“多个校验站”的校验管理，可自行增加校验站点，对各个站点的人员、地址、联系方式等进行设置；不同的校验站点的校验编号各自自动编号，相互不产生影响；

（注：各个站点校验报告编号进行区分，如增加字母等方式）

2.2 能够对每一个待校验阀自动分配流水编号，并将生成的校验任务派发到校验操作软件（测试端软件）；派发任务时，自动生成打印校验任务单（委托单），自动打印二维码不干胶标贴；

▲2.3 能够导入“网上报检”与“自助报检”的待校验安全阀信息并自动分配校验编号，导入方式：扫描二维码或输入单据编号；

2.4 校验任务单（委托单）、校验报告、校验原始记录、校验台账的格式必须与规定格式完全相同；同时，上述各种文档的编号生成、填写内容（包括备注、外观检查、维修检修说明、校验设备恩与压力变信息等）、填写格式均必须按照现有的规定自动生成，不需要进行任何手工修改；

2.5 能够按校验编号（报告编号）、使用单位名称、校验时间等分类调阅查看所有（各个年份）已完成校验任务情况，包括：界面输入的各项参数或数据、校验时间、测试数据、校验结论、维修检修情况或不合格原因等，对于之前（前一年）已经校验过的安全阀再一次送验时，能够调取并自动分配新校验编号派发出去进行校验，避免重复录入（需要修改的参数可以修改）；

2.6 能够调阅查看所有已经派发出去的任务，并能对其进行修改或删除（正在校验测试中的任务除外）；

2.7 能够导入操作端完成校验的任务信息与数据生成校验所需各种文档（校验原始记录、校验报告、台账、收费单等），并可完成在线校验的报告与记录生成，具备报告在线送审、报告审核审批功能，

2.8 能够按收费标准自动进行费用统计，生成并输出收费清单，对欠缴费用进行追溯；

2.9 能完成所需的各项统计功能，如：台账、收费、校验员工作量、各站点报表等；

2.10校验成后，能够通过将信息发送到用户登记的手机号码上，通知其可以取阀。

★3、安全阀网上报检与信息管理系统（软件）

3.1 登录网址注册，用注册的用户名、密码登录；

3.2 在“安全阀库”中，具有“新增”、“修改”、“删除”等功能选项，用于建立在用安全阀库；

3.3 选择需要送检的安全阀，进行“网上约检”、并自动生成和打印有二维码的“约检单”；

3.4 在线查看安全阀校验进程、校验结果，获取“是否检验结束”、“校验是否合格”、“校验收费清单”、“校验报告是否领取”等信息；如完成缴费可预览并下载“安全阀校验报告（pdf）”；

3.5 查看校验有限期内安全阀情况，“到期应检”安全阀预警；

3.6 查看所有安全阀校验历史信息。

3.7 安全阀校验机构对注册用户进行管理，如：进行密码重置、删除等；

★4、安全阀自助报检系统（软件）

4.1 安卓系统，19吋触屏屏，能手写输入与纸条打印（打印二维码与编号）；

4.2 与现有系统后台数据库实现信息的在线交互，通过模糊搜索找到单位后自动将其所有已校验安全阀列表显示；

4.3 选择送检的安全阀放入“送检区”（类似：购物车），然后统一“送检”；

4.4 可对安全阀信息进行编辑。

5、智能化校验管理系统  硬件配置

5.1 触控查询一体机 1台

安卓系统，19吋触控屏，立式机柜（带键盘鼠标），532小票打印机。

5.2 二维码（条码）扫描枪  1支

无线，距离30米范围内有效。

5.3 标签打印机   1台

打印带背胶的标贴（二维码、编号、文字），配色带2卷、不干胶贴5卷。

三． 有计量认证要求提供计量认证合格报告，免费送货、培训，售后服务质保二年以上；

四．合同生效后1个月内，设备必须到货。货品验收合格后付100%货款，己交纳合同保证金10%转为质量保证金，待设备运行质保期满后无质量与售后服务问题一次性无息退还。

★五. 需在浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）完成交易。

11标   现场金相检测仪:   JXD-500Pro

一．主要技术参数

▲1.1无线数字采集器：分辨率》2592×1944，内置 WIFI模块可与任何手机或平板电脑连接使用

▲1.2专用金相镜头：无穷远平场消色差物镜4X，10X，20X，40X，每支物镜独立封装设计，配上目镜10X，20X可单独使用

▲1.3 专用50倍宏观显微镜头：内置环形冷光照明，光学宏观放大50倍，自带微调对焦功能，专门针对断口、微裂纹观察分析

▲1.4小管道专用磁性支架：便携式设计，可吸附Φ19mm及以上垂直小口径圆形、弧形等锅炉细管，双磁段开关式吸附底座，配置防下滑锁，吸附力》4T

▲1.5微型数码相机：非传统数码相机，》1600万像素，防水防尘防摔工业级设计，专用蓝牙遥控器可无线抓拍图片和录像；

1.6金相分析专用软件：分析模块》380种，对采集的图片进行处理和实时比对、检测、评级、分析、统计及输出图文报告，具有定倍打印、测量、编辑、辅助评级等功能

1.7现场三维磁性支架：开关式吸附底座吸附力不小于8T，XYZ三维调节并可微调，万向移动轴向360度；

1.8前置式吸盘底座：吸盘内置永磁，带辅助万向定形引脚吸盘，对锅炉管道夹角及V型焊缝可以任意调节金相镜头角度检测，磁力源标号不低于N38标准；

1.9工业级手持智能终端：高清屏，32G以上内存，防水防尘防摔工业级设计，工作温度-30℃～+60℃；

1.10充电式金相快速抛磨机：输入功率》380W，空载转速》11000rpm，工业级10000mAh锂电池；

1.11便携充电式抛磨仪：》0--30000转/分，速度可调无极变速，正反转切换，实时电量显示，输入电压DC12V、AC220V均可使用，可连续工作时间》8小时；

1.12专用抛磨辅料：专用进口抛磨膏，无需加水且自行干固形成镜面，现场3-5分钟即可快速抛出镜面，专用磨头成本低可循环使用；

1.13专用药剂箱：便携背带式设计，快速完成现场化学腐蚀制样，整箱重量不大于2Kg，现场安全可靠便于药剂保存

二．有计量认证要求提供计量认证合格报告，免费送货、培训，售后服务质保二年以上；

三．合同签订后15个工作日内交货,货品验收合格后付100%货款，己交纳合同保证金10%转为质量保证金，待设备运行质保期满后无质量与售后服务问题一次性无息退还。

★四．需在浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）完成交易。

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被我院接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在 “招标文件”明确。

2.合同的签订

2.1中标人在中标通知书发出7日内中标人交纳中标额的10％的合同保证金给我院，（汇入：绍兴市特种设备检测院；帐号336006160018000094239交通银行绍兴袍江支行）合同保证金不计息。按招标文件和中标供应商投标文件的约定，和我院在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与我院签订书面合同。

2.1.1交货地点：绍兴市特种设备检测院。

2.1.2合同交货期：按标项内要求时限交货，有特殊要求的按合同执行。

2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

3. 付款方式：

按标项内付款方式执行，有特殊要求的按合同执行。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非我院对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的原装正品。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由我院按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

- 6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和我院的直接经济损失。

- 6.2由于我院保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助我院及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，我院发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和我院签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给我院。

7.3我院在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章，我院收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标办法及标准

1．评标方法

本次招标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会对各投标人报价、投标设备技术参数与功能配置、品牌、市场占有率、服务承诺、评委印象等方面进行综合评审。经各评委独立打分，按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选人。

开标后，评标委员会首先对各投标人递交的投标文件进行符合性审查，凡招标文件对投标人相关资格要求和投标文件实质性内容严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，由评标委员会认定作为无效投标予以废除。对投标文件中的疑问，由评标委员会对投标供应商进行询标，投标供应商做出的书面答复作为投标文件的补充，但不得对投标文件的实质性内容进行修改。

- 评分标准

共100分，其中技术分70分,商务分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（评分计算保留小数点后2位）：

2.1.技术分（70分）

| 序号 | 项目 | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标设备技术参数与功能配置 （40分） | 满足招标文件要求的得20分，打“★”号的指标为实质性指标不允许出现负偏离，如出现负偏离则作无效投标处理；打“▲”号的指标为主要功能、配置，每有一项超过招标文件的加2分，最高加4分，每有一项偏离的扣4分；一般指标每有一项超过招标文件的加1分，最高加6分，每有一项偏离的扣2分。扣完为止。 |
|  |  | 所投产品品牌规格型号、对应数量、详细配置、技术参数、随机软件是否完整；配件附件辅材是否完整合理、消耗品优惠承诺等。优秀10-8分，良好7-5分，一般4-3分，不合理或较差的2-1分。 |
| 2 | 品牌口碑（10分） | 由评标委员会横向综合对比各投标人所提供的产品品牌。该行业国内知名品牌并经我院使用、试用印象较好得10分，国内知名品牌得5分，一般品牌得2分。 |
| 3 | 市场占有率（8分） | 根据投标人所提供的同类产品、同类销售金额最终用户成功销售案列合同份数划分档次打分，优秀8-6分，良好5-3分，一般2-1分。（提供合同复印件，原件备查，未能提供合同原件的不得分）。 |
| 4 | 售后服务质量保证措施其它优惠承诺(10分) | 满足标书售后服务要求得2分，不满足不得分；厂方承诺免费保修时间每增加壹年加2分,最高加4分；招标文件未规定，招标人特别承诺的实质性优惠措施、条件(是否拥有技术维护机构和常住维修工程师，后续技术支持、软硬件升级服务，在出现故障时48小时内到现场，72小时内解决问题等)将视情况加分，最高加4分。 |
| 5 | 投标文件制作 (2分) | 投标文件制作情况,询标情况(包括技术、服务承诺及现有用户的售后服务等情况)，好的得2分，较好的得1分、一般得0.5分。 |

注：1、评分标准里所提到的要原件备查的请投标人单独装在档案袋中，统一于开标截止时间前递交，若投标文件中的复印件与原件不符或未能提供原件的则不得分。

2、所有的证件必须在有效期内，不在有效期内的不得分。

2.2.商务分（30分）

2.2.1.评标基准价：以有效投标人的最低投标报价（包括附件6：最终报价单（二次报价）

）为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

投标报价超过上限价的,投标报价作零分处理。

注：如投标文件未按规定制作、密封封装的，技术总分评标委员会将酌情予以15分的扣分。

第六部分 投标文件及其附件格式

附件1：投标函（格式）

致：

根据贵方                       （招标文件编号：         ）招标文件的要求，正式授权下述签字人                          （姓名、单位、职务）代表投标人                      （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本五份。

1.投标书

2.招标文件要求投标人提交的其他文件及资料

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1．根据招标文件的规定，投标人承诺标书规定的责任和义务。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3．我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

4．       标：                     投标总价为（大写）：              元人民币。

5．本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

6.我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件2：法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，身份证号码                            。以本公司的名义参加                                        （我院）组织的                                             投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件3：开标一览表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 单价 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、我院不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效标处理。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“总价”相一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

附件4：投标设备报价明细表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件5：技术偏离表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：1、此表须与招标文件“第三部分 招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列在技术偏离表中，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件6：最终报价单（二次报价）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 单价 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、综合单价为包含所有相关费用的单价。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日